| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 7.1 - 1 |
| --- | --- | --- |

| # Желоба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 10 № 11 № 12 № 12 Plastmo Polska производит уникальный обод желоба с загнутым краем, делающим передний край желоба ровным и гладким. (В) наличии существуют желоба трех основных размеров: № 10, 11 и 12, восьми стандартных цветов. См. раздел 3.2 – 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица размеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | А,мм | В,мм | Площадь поперечного сечения см2 | Длина,мм | Соответствие цинковому желобу,мм |  |  |  |
| 10 | 102 | 64 | 51 | 6000 | 250 |  |  |  |
| 11 | 120 | 72 | 64 | 6000 | 285 |  |  |  |
| 12 | 144 | 87 | 94 | 6000 | 333 |  |  |  |
| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  |  |  |  |  |  |  | 7.2 - 1 |

| # Аксессуары для желобов |  |
| --- | --- |
| 2 1 4 3 5 5 6 - Кронштейн металлический, сверхкороткий. Длина «ручки кронштейна» – т. е. той части кронштейна, которая непосредственно крепится к поверхности стены, 39мм. Поставляются кронштейны из гальванизированного металла, или с пластиковым покрытием стандартных цветов предназначенные для желобов № 10, 11 и 12. Изготовлены из металлической пластины 25*4мм для желобов № 10 и 11, а для желоба № 12 из пластины 25*5мм. Обычно применяются на вертикальных карнизах. - Кронштейн металлический, короткий. Длина «ручки кронштейна» – 190мм. Поставляются кронштейны из гальванизированного металла, или с пластиковым покрытием стандартных цветов предназначенные для желобов № 10, 11 и 12. Изготовлены из металлической пластины 25*4мм для желобов № 10 и 11, а для желоба № 12 из пластины 25*5мм. Обычно используются на рулонных кровельных материалах. - Кронштейн металлический, длинный. Длина «ручки кронштейна» – 315мм. Поставляются кронштейны из гальванизированного металла, или с пластиковым покрытием стандартных цветов предназначенные для желобов № 10, 11 и 12. Изготовлены из металлической пластины 25*4мм для желобов № 10 и 11, а для желоба № 12 из пластины 25*5мм. Обычно применяются для крепления к поперечной балке каркаса, на которую укладывается черепица. - Кронштейн металлический, сверхдлинный. Длина «ручки кронштейна» – 370мм. Поставляются кронштейны из гальванизированного металла, или с пластиковым покрытием стандартных цветов предназначенные для желобов № 10, 11 и 12. Изготовлены из металлической пластины 25*4мм для желобов № 10 и 11, а для желоба № 12 из пластины 25*5мм. Обычно применяются на крышах с бетонным покрытием. - Пластиковая насадка-крючок. Применяется при ремонте здания, и устанавливается на уже существующие кронштейны в случае повреждения или отсутствия загиба на конце старого кронштейна. Такая пластиковая насадка подходит к большинству типов кронштейнов любого образца. Изготовлена из полиамида (нилона) и поставляется любого стандартного цвета. Подробнее см. раздел 10.1 - 4. - Дополнительная деталь для кронштейна. Устанавливается на старый кронштейн, или гальванизированный кронштейн Plastmo Polska, и поставляется того же цвета, что и существующий кронштейн. Поставляется для желобов № 10 и 11. При установке на уже существующий кронштейн используется встроенный крючок. При установке на гальванизированный кронштейн Plastmo Polska встроенный крючок необходимо снять до установки желобов. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 7.2 - 2 |
| --- | --- | --- |

| # Аксессуары для желобов |  |
| --- | --- |
| 2 1 4 3 5 7 6 - Пластиковые кронштейны. Предназначены для желобов № 10 и 11 стандартных цветов. Изготовлены из ПВХ, используются на вертикальных карнизах-фасциях. - Треугольный клин 180 и 270. Используется при установке желобов на карнизах-фасциях, коньках или прогонах крыши с наклоном под углом 180 и 270 .Применяется вместе с пластиковыми консолями № 10 и 11. Имеется в наличии стандартных цветов. - Металлические консоли. Предназначены для желобов № 10, 11 и 12, имеются в наличии гальванизированные консоли, или с пластиковым покрытием, стандартных цветов. Изготовлены из металлической полосы размером 25*4мм для №10 и 11 и из металлической полосы 25*5мм для № 12. Применяются для вертикальных карнизов. - Металлические консоли 200. Предназначены для желобов № 12, гальванизированы. Изготовлены из металлической полосы 25*5мм. Применяются для строений с карнизами-фасциями, коньками и прогонами крыш расположенными под углом 200. - Приспособление для сгибания кронштейнов. Разработанное Plastmo Polska приспособление для сгибания кронштейнов подходит для всех типов кронштейнов. См. раздел 6.2 – 1. - Спрямитель кронштейна. Применяется при необходимости переместить/вынуть желоб или спрямить кронштейн. См. раздел 6.2 – 2. - Опора для лестницы. Сконструированная Plastmo опора для лестницы подходит для всех типов кронштейнов. См. раздел 6.2 – 3. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 7.2 - 3 |
| --- | --- | --- |

| # Аксессуары для желобов |  |
| --- | --- |
| 1 2 - Воронка Воронки обеспечивают направленное перетекание воды из желоба в водосточную трубу. Имеются в наличии воронки в различных комбинациях с желобами и водосточными трубами. - Регулируемая воронка Эта воронка регулируется. Такую воронку можно развернуть вперед или назад, устанавливать под любым желаемым углом. Применяется, в том числе, в местах, где желоб встроен в выступ козырька от плоскости стены. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 7.2 - 4 |
| --- | --- | --- |

| # Аксессуары для желобов |  |
| --- | --- |
| 1 2 3 750 450 600 - Расширительная воронка. Расширительные воронки применяются вместо обыкновенных воронок при переходах от желобов к водосточным трубам, если: - расстояние между водосточными трубами превышает 18 м; - система желобов полностью огибает здание, тогда расширительная воронка устанавливается на все присоединения водосточных труб; - желоба Plastmo присоединяются к цинковым желобам. Расширительные воронки предназначены для домов с крышами сложной формы. К каждой расширительной воронке прилагаются 2 запорных блока. - Расширительная воронка с наклоном назад. Смотрите выше о расширительных воронках. Имеются в наличии расширительные воронки с наклоном назад и вниз по стандарту с углом 450, 600 и 750. Обычно применяются на домах с наклонным карнизом-фасцией или там, где желоб встроен в карниз. В комплект входят 2 замка. - Расширительная воронка с наклоном вперед. Смотрите выше о расширительных воронках. Специально сконструированы под соответствующий скат крыши. Обычно применяются там где вода из верхнего желоба должна стекать в нижний. В комплект входят 2 замка. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 7.2 - 5 |
| --- | --- | --- |

| # Аксессуары для желобов |  |
| --- | --- |
| 2 1 4 3 - Внешний угол в 900. Угол сконструирован с загнутым краем и предназначен для внешних углов зданий. Легко подсоединяется к желобу без дополнительных соединительных элементов. Имеются в наличии № 10, 11 и 12. - Внутренний угол в 900. Угол сконструирован с загнутым краем и предназначен для внутренних углов зданий. - Внутренний угол 900 с воронкой. Угол сконструирован с загнутым краем и предназначен для внутренних углов зданий, нуждающихся в водоотводе. Легко подсоединяются к желобу без дополнительных соединительных элементов. Имеются в наличии стандартных размеров 10/75, 11/75, 11/90, 12/75 и 12/90. - Внутренний расширительный угол 900 с воронкой. Угол сконструирован с расширенным загнутым краем и предназначен для внутренних углов зданий, нуждающихся в водоотводе. Располагается в том месте, где расширение должно быть встроено в угол. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 7.2 - 6 |
| --- | --- | --- |

| # Аксессуары для желобов |  |
| --- | --- |
| 2 1 4 3 - Внешний угол в 450. Угол сконструирован из секции желоба и предназначен для внешних углов зданий. Легко устанавливается с помощью соединительных элементов. Имеется в наличии следующих размеров: № 10, 11 и 12. - Внутренний угол в 450. Угол сконструирован из секции желоба и предназначен для внутренних углов зданий. Легко устанавливается с помощью соединительных элементов. Имеется в наличии следующих размеров: № 10, 11 и 12. - Внутренний угол в 450 с воронкой. Угол сконструирован из секции желоба и предназначен для внутренних углов зданий, нуждающихся в водоотводе. Легко устанавливается с помощью соединительных элементов. Конструируется и производится под конкретный заказ. - Специальные углы. Внутренние и внешние углы, соединенные в ус, с воронками и без воронок. Конструируются и производятся на заказ под различными углами. Смотрите раздел 9.2 - 1. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 7.2 - 7 |
| --- | --- | --- |

| # Аксессуары для желобов |  |
| --- | --- |
| Соединительные элементы. 2 1 4 3 Предназначены для соединения двух секций желоба. Имеются в наличии следующих размеров: № 10, 11 и 12. - Заглушка для конца желоба. Заглушка устанавливается на конце желоба. Имеется в наличии следующих размеров: № 10, 11 и 12. - Заглушка для конца желоба с отверстием. Заглушка с отверстием применяется вместе с коленом под углом в 900 в том месте, где вода стекает с желоба, расположенного выше. Имеются в наличии следующие размеры: № 10/63, 10/75, 11/63, 11/75, 12/63, 12/75 и 12/90. - Заглушка для конца желоба с воронкой. Заглушка обычно применяется вместе с коленом. Имеются в наличии следующие размеры: № 10/63, 10/75, 11/63, 11/75, 12/63, 12/75 и 12/90. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 7.2 - 8 |
| --- | --- | --- |

| # Аксессуары для желобов |  |
| --- | --- |
| 2 1 3 - Скошенная заглушка с коротким задним краем. 300мм желоб с заглушкой, скошенной к верхнему краю под углом 450, что означает, что верхний край самый короткий. Применяется для мансард, чердаков или там, где задний край желоба прилегает к наклонной стене. Имеются в наличии правая и левая модели, размеров № 10, 11 и 12. - Скошенная заглушка под желоб. 300мм желоб с заглушкой, скошенной к нижнему краю под углом 450, что означает, что нижний край самый короткий. Применяется для мансард и т.п. Имеются в наличии правая и левая модели, размеров № 10, 11 и 12. - Скошенная заглушка под желоб с воронкой. 300мм желоб с заглушкой, скошенной под углом 450, с воронкой, развернутой под тем же углом. Применяется для мансард и т.п. Имеются в наличии размеры 10/63, 10/75, 11/63, 11/75, 12/63, 12/75 и 12/90. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 7.2 - 9 |
| --- | --- | --- |

| # Аксессуары для желобов |  |
| --- | --- |
| 2 1 - Расширительный элемент. Расширительный элемент устанавливается: - на желобах, там где пролет между двумя водосточными трубами превышает 18м, если на желобах не установлена центральная расширительная воронка - где расстояние между двумя углами достигает 8м. - Расширительный элемент с переходником. Применяется там, где расстояние между двумя водосточными трубами особенно велико. Конструируется и производится под конкретный заказ с переходником с правой или с левой стороны. |  |